임베디드 시스템 설계 및 실험

10주차 실험 결과 보고서

조 : 8조

조원 : 서진욱, 이승민, 하연지, 하태훈

● 실험목표

- TFT LCD의 원리와 동작 방법을 이해하고 관련 라이브러리 작성 및 Touch 동작 과정을 이해한다.

- ADC 개념을 이해하고, 이를 활용하여 조도 센서를 사용한다.

● 개념설명

- TFT-LCD

  - 초 박막 액정 표시장치

  - 액체와 고체의 중간 특성을 가진 액정의 상태 변화와 편광판의 편광 성질을 이용하여 통과하는 빛의 양을 조절함으로써 정보를 표시

  - RGB 픽셀이 유리판에 코딩 되어 컬러 영상을 구현하는 Color Filter

  - 액정을 제어하기 위해 초박형 유리 기판 위에 반도체 막을 형성한 회로인 TFT 기판

  - Filter와 기판 사이에 주입된 액정과 광원인 Black light unit으로 구성

그림 1. TFT-LCD

- TFT-LCD Timing

  - 각 신호들이 시간 별로 처리되는 과정

그림 2. TFT-LCD Timing Diagram

    - Rising Edge : Low에서 High로 올라가는 구간

    - Falling Edge : High에서 Low로 떨어지는 구간

  - Write / Read Cycle

    - CS: Chip Select (Chip Enable)

      - High 에서 Low로 Falling Edge 일 때 LCD Chip 을 사용

    - D/C: Data / Command (핀맵에서 RS)

      - LCD는 Data 와 명령어 레지스터를 함께 사용

      - High 로 두고 Data를 전송, Low 로 두고 Command를 전송

    - WR, RD : Write / Read

      - High 에서 Low로 Falling Edge 일 때, Data를 display에 Write / Read 함

    - 해당 Symbol의 Min Time 내에 Falling / Rising 을 해야 함

  - Write Cycle

    - COMMAND

      - D/C를 Low, CS를 Low, WR를 Low로 두고 Command를 전송

      - CS를 High, WR를 High로 다시 돌려놓기

    - DATA

      - D/C를 High, CS를 Low, WR를 Low로 두고 Data를 Display에 전송

      - CS를 High, WR를 High로 다시 돌려놓기

  - Read Cycle

    - D/C가 high, CS가 Low, RD 신호가 Low 일 때 D0~D17의 Display를 읽음

      - Master에게 알림

- ADC(Analog to Digital Converter)

  - 아날로그 신호를 디지털로 변환하는 것

  - 아날로그 신호가 들어오면 이를 표본화, 양자화를 거쳐 부호화

  - 표본화: 일정한 간격으로 아날로그 신호의 값을 추출

  - 양자화: 추출한 표본 샘플 신호의 레벨을 단계를 나누어 나타내는 과정

  - 부호화: 양자화로 나눈 레벨에 속한 값을 이진수로 변환

그림 3. ADC(Analog to Digital Converter)

- 조도센서

  - 주변의 밝기를 측정하는 센서

  - 빛의 양이 많아질수록 전도율이 높아져 저항이 낮아짐

그림 4. 조도 센서

● 실험 진행

- 코드 작성

1) LCD code

  - GPIO_ResetBits 함수를 사용해 GPIO 핀을 설정

    - Chip 선택(LCD_CS), 데이터/명령 선택(LCD_RS), 쓰기 동작(LCD_WR)을 LOW로 설정해 LCD제어

  - GPIO_SetBits사용해 LCD_WR 핀과 LCD_CS 핀을 HIGH로 설정해 LCD제어를 완료

코드 1. LCD_WR_REG

  - LCD_WR_DATA 함수는 데이터를 LCD에 쓰는 역할

  - Chip 선택(LCD_CS),  쓰기 동작(LCD_WR)을 LOW로 데이터/명령 선택(LCD_RS)는 HIGH로 설정

  - GPIO_SetBits함수를 사용해 LCD_WR, LCD_CS를 HIGH로 설정해 LCD에 데이터 쓰는 동작 완료

코드 2. LCD_WR_DATA

2) main code

  - ADC1가 PB0에 대응되므로 Port B를 활성화하기 위해 RCC_APB2Pheriph_ADC1과 RCC_APB2Periph_GPIOB를 Enable하고 Alternate Function IO clock을 Enable 함

코드 3. RCC_Configure

  - ADC1은 PB0을 사용하고 ADC는 Analog 신호를 받아들이므로 Analog In Mode로 설정해주며, 출력 속도는 50MHz로 설정

코드 4. GPIO_Configure

  - ADC의 InitStructure를 정의하여 설정 을 할당

    - ADC1이 독립 모드로 동작하므로 동작 모드는 ADC_Mode_Independent로 설정

    - 신호의 Conversion 은 Single Mode에서 동작하므로 ADC_ScanConvMode는 Enable로, Conversion은 Continuous하게 이루어지도록 하기 위해 ADC_ContinuousConvMode를 Enable로 설정

    - External trigger에 의해 Conversion이 일어나도록 하는 것은 아니기 때문에 ADC_ExternalTrigConv_None을 할당

    - Data 정렬은 오른쪽으로, 채널은 1개만 활용할 것이므로 ADC_NbrOfChannel에는 1을 할당

  - ADC1의 Channel 8번을, Rank에는 채널이 1개이므로 1, 가장 긴 주기를 선택하기 위해 ADC_SampleTime은 239Cycle로 설정

  - ADC_ITConfig에서는 ADC1의 Conversion이 끝났을 때 Interrupt를 발생시킴

  - 설정 완료 후, ADC_Cmd를 통해 ADC1을 Enable하고 Calibration을 Reset 상태로 
만든 후 Calibration이 완료되면 Conversion이 실행되도록 구성

코드 5. ADC_Configure

  - Interrupt 처리를 위해 ADC1_2_IRQn을 Enable하며 NVIC PriorityGroup은 2로 두고, pre-emption priority와 sub priority는 각각 0으로 설정

코드 6. NVIC_Configure

  - ADC1에서 interrupt가 발생하면 조도센서에서 값을 읽어와 Conversion하여 이를 Global Variable로 선언한 value에 할당하고 PendingBit를 초기화

코드 7. ADC1_2_IRQHandler

  - main의 while문에서는 “THU_Team08”을 출력하도록 LCD_ShowString함수를 이용

    - LCD에 터치 동작이 들어왔을 때 해당 위치값을 읽고 변환하여 LCD에 x1, y1을 각각 (50, 50), (50, 70) 위치에 LCD_ShowNum 함수를 이용해 출력

    - 조도센서의 값 또한 읽어 (60, 100) 위치에 출력하고, 터치 동작이 들어온 위치에 LCD_DrawCircle 함수를 이용해 반지름 4인 원을 그림

코드 8. main()의 LCD 구현 code

● 실습 결과

그림 5. 실험에서 구성한 조도센서 회로도 및 핀 구성

그림 6. 초기 보정 과정 후 첫 화면(조 이름 출력)

그림 7. 터치 동작 화면

  - 터치를 할 때 마다 화면이 갱신되고, 터치를 한 위치에 도형(원)이 출력됨과 동시에 ADC를 통한 조도센서 값과 터치한 곳의 좌표가 출력됨

  - 스마트폰의 플래시를 활용하여 밝기 변화를 주자 값이 변화함

● 결론

- ADC의 역할과 사용 방법에 대해 알게 되었고, DAC의 역할 또한 함께 알게 되었음

- LCD 터치 패널은 초기에 터치 보정이 필요하다는 것을 알게 되었고, LCD패널에 텍스트 및 도형을 출력 하는 방법을 익히게 되었음

- 조도센서의 값이 가끔 부정확한 경우가 있었는데 해당 경우에 대한 재확인이 필요하다는 것을 확인 함

- 터치 인식이 너무 빨리 되어 한 자리에 도형이 여러 개 그려지는 경우가 있었는데 이 역시 interrupt를 통한 입력이니 delay를 통해 해결 할 수 있는 문제일지 파악할 필요가 있음을 확인 함